IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La Zonizzazione Acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio.

L'obiettivo del Piano di Zonizzazione Acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. L'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è perseguito, all'interno del Piano, attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore e degli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale e al governo della mobilità.

Il lavoro è stato diviso in quattro fasi principali.

La prima fase concerne l’acquisizione della documentazione relativa alla normativa in materia acustica e agli strumenti urbanistici vigenti.

La seconda fase è relativa alla redazione del documento preliminare di zonizzazione acustica, ovvero alla articolazione del territorio comunale in zone acustiche differenti a seconda della loro destinazione d’uso reale e prevista dagli strumenti di pianificazione acquisiti nella fase precedente. Sono state prese in esame tutte le attività che costituiscono le fonti dirette di inquinamento acustico e quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali da innalzare i livelli sonori nell'area.

Nella terza fase sono state svolte le indagini fonometriche sul territorio comunale.

La quarta fase è consistita in un procedimento di verifica e ottimizzazione del precedente documento di zonizzazione acustica preliminare al fine di giungere ad una classificazione acustica omogenea nei diversi ambiti che costituiscono il territorio comunale.

Il processo sopra descritto ha portato alla suddivisione del territorio comunale di Serrenti in cinque zone:

CLASSE I - Aree particolarmente protette. Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Aree interessate da insediamenti industriali e con limitata presenza di abitazioni.

I Valori limite di emissione espressi in Leq in dB(A) per ogni zona sono quelli riportati nella tabella di cui al DPCM 14/11/1997:

Classe; (Diurno 06.00-22.00; notturno 22.00-06.00)

I aree particolarmente protette; (45 ; 35)

II aree prevalentemente residenziali; (50; 40)

III aree di tipo misto; (55 ; 45)

IV aree di intensa attività umana; (60 ; 50)

V aree prevalentemente industriali; (65 ; 55)

VI aree esclusivamente industriali; (65 ; 65)

L'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”, e dai relativi decreti di attuazione.